Návod k použití startovacích kabelů

- Připojte jedny červené kleště na kladný pól vybité baterie. Je označen „+“, mívá obyčejně větší průměr a někdy je schovaný pod krytem.

- Připojte druhé červené kleště na opačné straně kabelu  ke kladnému pólu nabité baterie v druhém voze.

- Připojte černé kleště na nabitou baterii v druhém voze. Je označen „-“ a bývá slabší.

- Propojte zbývající černé kleště s blokem motoru auta s vybitou baterií. Při propojení kontakt slabě zajiskří, to je znamení, že je vše v pořádku.

Zkontrolujte znovu všechna propojení, uvolněné kleště při startu můžou způsobit silné zajiskření a způsobit poškození kontaktů baterie nebo svorek.

- 5) Nastartujte vozidlo s nabitou baterií a nechte pár minut běžet motor ve volnoběžných

otáčkách. Zvyšte otáčky běžícího motoru ( asi 1500 až 2000 otáček) a startujte auto s vybitou  baterií.

Nepřekračujte dobu 5 sekund startování. Pokud se první start nepovede, snižte otáčky běžícího

motoru na volnoběh a po chvíli start při zvýšených otáčkách zopakujte.

Mějte na paměti, že se jedná o nouzový postup. I vybitá baterie musí být v pořádku, bude pouze vybitá. Pokud má nějakou vadu, třeba zkrat článku, hrozí výbuch díky vznícení unikajících plynů!

6) Odpojte kleště v opačném pořadí, tj první černé kleště na bloku motoru, druhý konec téhož kabelu

na„-“ svorce nabitého akumulátoru, dále kleště na „+“ svorce nabité baterie a nakonec zbylé červené

kleště na  vybité baterii.

www.AUTO-ELEKTRO-cz